附件2：

具身智能作业机器人任务赛规则

# 一、任务场景

具身智能作业赛包含通用场景和自定义场景两部分。通用场景得分占比60%，自定义场景得分占比40%。

（一）通用场景

- 参赛队伍的机器人需依次完成开关柜门、投切压板、点按按钮3个关键项，重点比拼机器人抓握、选择、牵拉、按压等基础动作执行能力。详细描述见附录1。

（二）自定义场景

参赛队伍自定义作业场景（选择的场景需从电力行业实际需求出发，对输电、变电、配电等领域的机器人作业能力具备实际指导作用，具体场景不限），在给定场地搭建实机演示环境，展示具身智能机器人作业性能。参赛队伍可采用PPT、视频等形式补充演示，由1人讲解，1-2人操作。

# 二、任务要求

（一）机器人要求

1.数量要求

（1）每支队伍使用的机器人型号不得超过2种。

（2）通用场景和自定义场景各自最多使用1种型号机器人。

（3）每台机器人可设置1台同型号备用。

2.重量及体积要求

不限。

3.结构要求

不限。

4.控制要求

机器人本体须搭载独立的电源，以全自主作业为宜。

（二）人员要求

1.调试阶段，每个参赛队伍限6人参加。

2.正式比赛时，每个参赛队伍现场讲解人员限1人，操作人员限2人。

（三）其他要求

1.自定义场景中介绍作品使用的PPT、视频等资料，采用16：9的比例。

2.参赛队伍自带机器人系统。自定义中场景需自备模拟演示场景相关配套设备，在给定比赛场地中自行搭建环节演示具身智能机器人自动作业效果。如自备配套设备存在困难，请主动与技术联系人沟通协调。

# 三、评价指标

（一）通用场景

从任务完成度、操作准确性、操作流畅度、用时控制等方面综合评估。

（二）自定义场景

从创新性、实用性、安全性等方面综合评估。

创新性主要考察所演示功能的价值、技术新颖性与独特性、技术先进性、对其他行业机器人的指导作用。

实用性主要考察实现难度、成本、人工替代性、稳定可靠性等方面。

安全性主要考察技术的自主可控水平。

# 附录1

通用场景描述

# 一、开关柜门

（一）场景描述

- 模拟110kV变电站监测装置标准柜门（带机械锁孔，柜门重量≤5kg，柜体固定于地面上，钥匙预置于柜门左侧指定托盘内，托盘距柜门水平距离5m，距地面垂直高度0.7m）

（二）操作步骤

- 机器人通过视觉定位，移动至钥匙托盘处，利用末端适配夹爪夹取钥匙；

- 保持钥匙不掉落，机器人移动至柜门前；

- 将钥匙精准插入锁孔，顺时针旋转完成解锁，随后用夹爪或推杆缓慢拉开柜门，开门角度≥90°，无撞击柜门现象；

- 柜门打开后，机器人需将钥匙放回原托盘，完成任务，总体用时不超过5分钟。

# 二、投切压板

（一）场景描述

- 模拟变电屏柜内标准二次压板（共10组，每组压板设有固定编号，高度4cm、宽度3cm，间距5cm，初始状态随机）。选择3组压板下达变更状态指令，机器人接收指令完成相应操作。

（二）操作步骤

- 机器人接收压板投切指令；

- 机器人通过视觉传感器识别压板编号及初始状态，定位目标压板位置；

- 采用末端工具通过夹取、牵拉、旋转等操作改变压板状态；

- 点按按钮

（一）场景描述

- 模拟变电柜操作面板（面板距地面高度1.5m，设有4个不同功能按钮）。下发操作命令，机器人接收指令完成相应操作。

（二）操作步骤

- 机器人利用传感器定位目标按钮（指令随机指定1个按钮）；

- 调整末端工具姿态，对准按钮中心；

- 缓慢施加压力至触发阈值，保持按压状态一定时间，至确认按钮有效触发后缓慢回弹，脱离按钮。q