ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T XXXXX—XXXX

电力移动应用APP安全防护标准

Security protection standard for power mobile application

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家能源局   发布

目  次

前　言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　缩略语	2

5　应用安全	3

5.1　用户鉴别	3

5.2　会话安全	3

5.3　软件容错	3

5.4　组件安全	3

5.5　权限安全	3

5.6　第三方库	4

5.7　升级校验	4

5.8　安全加固	4

5.9　移动应用开发	4

5.10　移动应用安装	4

5.11　移动应用卸载	4

6　数据安全	5

6.1　输入输出	5

6.2　本地数据存储	5

6.3　数据销毁	5

6.4　数据访问权限	5

7　网络传输安全	5

7.1　数据传输	5

7.2　安全协议	6

7.3　通道	6

8　运行安全	6

8.1　上架发布	6

8.2　运行环境	6

8.3　安全监测	6

8.4　日志审计	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编制。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业信息标准化技术委员会（DL/TC27）归口。

本标准起草单位：全球能源互联网研究院有限公司、国家电网有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网福建省电力有限公司、国网四川省电力公司、国网江西省电力有限公司、国网山东省电力公司、中国电力科学研究院有限公司、国网信息通信产业集团有限公司、国家电力投资集团公司、中国南方电网有限责任公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX。

本标准首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

电力移动应用APP安全防护标准

- 范围

本标准规定了电力行业移动应用的安全防护技术原则和技术要求，范围包括应用、数据、网络传输、运行的安全。

本标准适用于电力行业移动应用的开发、设计和运行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17859  计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T 22239  信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 34975—2017  信息安全技术 移动智能终端应用软件 安全技术要求和测试

GB/T 35278—2017  信息安全技术 移动终端安全保护技术要求

GB/T 25069—2010  信息安全技术 术语

GA/T 1390.3—2017  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求第3部分：移动互联安全扩展要求

- 术语和定义

GB 17859 、GB/T 22239、GB/T 34975—2017、GB/T 35278—2017、GA/T 1390.3—2017、GB/T 25069—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

移动终端 mobile terminal

在移动通信网络中使用的移动计算设备，包括移动智能终端及其他具有类似功能的终端设备等。

移动应用 mobile application

针对移动终端开发的应用软件，包括移动终端预置的应用软件，和互联网信息服务提供者提供的可以通过网站、应用商店等移动应用分发平台下载、安装和升级的第三方应用软件。

安卓操作系统 Android

由Google公司和开放手机联盟领导及开发，一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑。

苹果操作系统 iOS

由苹果公司开发的，一种类Unix的商业移动操作系统。最初应用于iPhone，后来陆续应用于iPod touch、iPad以及Apple TV等产品。

移动应用门户 mobile application portal

电力企业移动应用的统一发布渠道与统一入口，可具备消息提醒中心、即时通信中心等功能。

移动微应用 micro mobile application

根据不同功能需求将一个大型移动应用拆成多个小应用，每个小应用嵌于移动应用门户中运行，由移动应用门户统一进行登录，可以根据移动应用门户提供的统一框架进行独立的开发、部署、升级，互相之间不会产生直接的影响。如基于HTML5技术的Web App，可同时适用安卓操作系统及苹果操作系统，适配性和统一体验较好。

移动独立应用 independent mobile application

也称原生应用程序，是独立在移动应用门户外运行的应用，该类应用是某一个特定平台（如安卓操作系统或苹果操作系统）所特有的，需使用相应平台支持的开发工具和语言，该类应用可对应用框架进行自定义扩展，具备较高的开发自由度。

防调试 anti-debugging

防止攻击破解者使用gdb等动态调试器对移动应用进行跟踪调试，保护敏感信息和核心算法。

防逆向 anti-reverse

通过在移动应用中嵌入特定汇编代码，干扰反汇编器的正常工作，导致其无法反汇编或反汇编的结果中有错误存在。

防篡改 anti-tamper

通过代码混淆、签名认证、程序加壳、抗动态调试等技术防止移动应用程序的代码、图片、配置等被增加、修改或剽除，甚至被添加恶意代码后，通过二次打包工具生成的程序文件还能够正常运行。

安全加固 security hardening

一种移动应用的软件保护技术，先对原可执行程序进行加密，并在程序之前拿到控制权，再将控制权转交给已加密的程序，完成对移动应用的保护。安全加固后的移动应用具备防逆向、防篡改、防调试等安全功能。

- 缩略语

SSL：安全套接层（Secure Sockets Layer）

TLS：安全传输层协议（Transport Layer Security）

IPsec：Internet 协议安全性（Internet Protocol Security）

- 应用安全

  - 用户鉴别

本项要求包括：

- 移动应用应满足规定的鉴别机制强度要求，采用口令、解锁图案以及其他具有相应安全强度的机制进行用户身份鉴别；

- 移动应用应在用户登录失败达到指定失败次数（1-10次之内）后，对用户账号进行锁定，锁定时间至少为20分钟或由授权的管理员解锁；

- 移动应用应能够对所有登录用户进行身份鉴别，登录失败时采用模糊提示；

- 移动应用应对口令最小长度和复杂度进行限制，口令设置满足长度不得少于8位字符，复杂度至少支持数字、字母及特殊字符两种及两种以上搭配组合，用户名与口令禁止相同，支付口令禁止与登录口令相同；

- 移动应用应对关键业务操作采用短信验证码机制，短信验证码应不包含敏感信息，长度至少为6位，有效期最长为5分钟；

- 移动微应用应由移动应用门户统一进行登录。

  - 会话安全

本项要求包括：

- 移动独立应用应具备会话超时机制，会话超时后应自动终止用户会话，并重新进行身份鉴别；

- 移动独立应用在退出登录后，应禁止通过原会话向服务器发起会话连接；

- 通过电力行业安全网关接入的移动独立应用，需具备使用数字证书进行双向鉴别的功能。

  - 软件容错

本项要求包括：

- 移动应用应对通过人机接口输入的数据进行有效性和合法性验证，保证数据的类型、长度、数值范围符合要求；

- 在故障发生时，移动独立应用应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措施，并进行异常信息告警；

  - 组件安全

本项要求包括：

- 基于Android开发的移动独立应用应对组件权限进行限制，避免第三方移动应用随意调用组件内容；

- 基于Android开发的移动独立应用应对组件进行安全配置，避免发生劫持组件的安全问题。

  - 权限安全

本项要求包括：

- 移动独立应用应删除多余的权限配置，避免冗余权限的滥用；

- 移动独立应用应对权限申请模块进行完整性校验；

- 应实现访问控制，并依据安全策略控制用户对具体移动微应用的访问权限；

- 移动应用应提供专用的或采用统一的权限管理模块实现控制功能，并依据安全策略控制用户对客体的访问权限；

- 移动应用应支持细粒度的功能权限控制，控制范围覆盖所有用户的所有访问功能，包括数据增删改查等业务流程操作。

  - 第三方库

本项要求包括：

- 移动独立应用应对第三方库进行完整性校验；

- 不调用存在已知漏洞的第三方库，确保在进行调用过程中，不存在可被恶意利用的漏洞。

  - 升级校验

本项要求包括：

- 应通过移动应用门户统一提示进行移动微应用升级；

- 应通过公司统一应用商店、外部可信应用商店包括但不限于手机厂商、手机运营商、手机系统商、第三方的应用商店或移动独立应用自身提示进行升级；

- 在移动独立应用升级过程中，应对升级包进行完整性校验。

  - 安全加固

本项要求包括：

- 移动应用在上线前，应进行安全加固；

- 具备防反编译工具逆向代码的能力，防止移动独立应用的程序代码被反编译；

- 具备防二次打包工具篡改程序文件的能力，防止移动独立应用的程序的代码、图片、配置、布局等被增加、修改或删除；

- 具备防调试工具调试程序的能力，防止移动独立应用的程序在运行时内存被导出、程序被调试等；

- 具备防注入工具注入代码的能力，防止移动独立应用的程序在运行时被注入攻击代码；

- 具备防界面劫持的能力，移动独立应用的程序在运行时能够防止当前界面被劫持；

- 移动独立应用的程序在运行时能够防止屏幕被第三方程序截屏和录屏。

  - 移动应用开发

本项要求包括：

- 应要求对移动应用开发者进行资格审查；

- 应要求开发移动应用的签名证书合法性；

- 应要求移动应用开发者签定相关保密协议或者承诺书，以规范开发行为。

  - 移动应用安装

本项要求包括：

- 移动微应用应基于移动应用门户统一安装；

- 移动独立应用的安装应得到明确授权，安装过程只能运行在特定环境中且不能破坏其运行环境；

- 移动独立应用在安装时应提示终端操作系统用户对其使用的终端资源和终端数据进行确认；

- 移动独立应用不应对终端操作系统和其他应用软件的正常运行造成影响。

  - 移动应用卸载

本项要求包括：

- 移动独立应用应能删除安装和使用过程中产生的资源文件、配置文件和用户数据；

- 在移动独立应用删除用户使用过程中生成的数据时应有提示；

- 移动独立应用的卸载不应影响终端操作系统和其他应用软件的功能。

- 数据安全

  - 输入输出

本项要求包括：

- 移动应用应屏蔽或隐藏输入的隐私数据；

- 移动应用中的隐私数据输入过程中应使用安全键盘，防止数据被监听、窃取；

- 移动应用中的隐私数据输出时应部分或全部屏蔽，禁止明文显示。

  - 本地数据存储

本项要求包括：

- 应对本地存储的数据进行加密处理；

- 应将本地存储的数据存储在应用程序本身目录下；

- 应保障本地存储的敏感业务数据的完整性，并采取必要的措施对其完整性进行检验；

- 应采用国家管理部门认可的加解密算法对本地存储的敏感业务数据进行保密性保护；

- 移动应用软件数据文件所在的存储空间，被释放或重新分配前应得到完全清除；

- 应规范移动应用源代码中的数据存储方式，避免关键代码数据被直接获取。

  - 数据销毁

本项要求包括：

- 应设置安全策略或通过远程管理功能，实现移动终端丢失或被盗后的情况下的设备锁死或业务数据销毁；

- 应在卸载移动独立应用客户端的同时，清除所有数据的缓存。

  - 数据访问权限

本项要求包括：

- 应对不同的登录用户账号分配不同的数据访问权限；

- 数据访问权限包括但不仅限于插入、删除、读取、修改；

- 应及时删除或停用多余的、过期的用户账号，避免共享账号的存在；

- 不应采集、使用与应用功能无关的终端数据，包括但不限于图片、通讯录。

- 网络传输安全

  - 数据传输

本项要求包括：

- 服务器与移动应用、与其他服务器进行通信时应对通信数据进行完整性校验；

- 应采用完整性算法保证通信过程中数据的完整性；

- 应采用国家密码管理主管部门批准使用的密码算法对通信过程中的敏感信息字段或整个报文进行加密。

  - 安全协议

本项要求包括：

- 移动独立应用服务端应使用可信任的数字证书，同时移动独立应用应对通信数字证书进行安全性校验；

- 执行重要操作时，移动应用通信过程中应使用SSL/TLS（V1.2及以上版本）、IPSec等安全通信协议或电力行业安全防护设备提供的通道访问移动应用的服务端。

  - 通道

本项要求包括：移动应用与移动应用的服务端通信时，应通过专用安全通道（如VPN/APN、无线虚拟专网等）方式传输，并使用专用证书对通道进行加密。

- 运行安全

  - 上架发布

本项要求包括：

- 移动应用应通过移动应用门户进行上架、发布、下载等流程管理；

- 移动应用应不存在违反国家法律法规要求的内容；

- 移动应用应使用电力企业官方证书签名后才可发布，不能发布测试版本或含有调试代码的版本；

- 移动应用应进行安全测评才可发布，以保证所发布的移动应用不存在越权访问、SQL注入攻击、跨站脚本攻击、会话重放攻击、明文传输、敏感信息泄露、文件上传漏洞等安全漏洞；

- 移动应用应不得包含病毒、木马等有害文件；

- 移动微应用与移动应用门户的接口认证应在移动应用门户上注册之后通过注册码进行认证。

  - 运行环境

本项要求包括：

- 移动应用应在检测到运行环境处于ROOT或已越狱等非安全环境时，限制或停止运行；

- 移动应用应不能在模拟器环境下运行，避免通过模拟器对移动应用进行非法操作。

  - 安全监测

本项要求包括：

- 移动应用应能被安全监测，移动应用在移动终端运行时所受到的攻击和安全威胁能够实时被感知，能将相关安全信息进行管理和统计，能够按时间、应用、版本、系统、威胁类型等进行多维度展示；

- 移动应用应能对敏感数据进行安全监测，能对数据窃取、备份等行为进行阻断和告警；

- 移动应用应能对发布内容进行监测，涉及违法违规信息内容的，视情况采取警告、限制功能、关闭账号等处置措施。

  - 日志审计

本项要求包括：

- 应具有安全审计功能，能对用户的关键操作、重要行为等进行审计；

- 审计记录应包括日期和时间、用户、事件类型、事件描述、事件结果及其他与审计相关的信息；

- 日志中应不能保存敏感数据，如确实需要记录，应进行模糊化处理；

- 应对日志记录进行保护，日志留存时间不得少于180天。

_________________________________