ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

T/CEC

中国电力企业联合会团体标准

T/CEC XXXXX—XXXX

电力行业云安全防护设计与技术要求

Power industry cloud security protection design and technical requirements

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力企业联合会   发布

目  次

前　言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　云安全防护技术要求	1

3.1　物理安全	1

3.2　主机安全技术要求	1

3.3　网络安全技术要求	2

3.4　存储安全技术要求	3

3.5　平台安全技术要求	4

4　云上应用安全防护技术要求	5

4.1　基础防护要求	5

4.2　账户与权限安全技术要求	5

4.3　访问控制安全技术要求	6

4.4　入侵检测和防护安全技术要求	6

5　数据安全防护技术要求	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编制。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业信息标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国网信息通信产业集团、国网思极网安科技（北京）有限公司、国网辽宁电力有限公司、国家电网公司信息通信分公司。

本标准主要起草人：李祉岐、刘圣龙、王利斌、尹琴、杨阳、李宁、xxx。

本标准首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

电力行业云安全防护设计与技术要求

- 范围

本标准规定了电力云基础设施和云上应用的安全功能要求、安全保障要求和等级划分要求。

本标准适用于电力云基础设施和云上应用的规划、建设和管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17859—1999  计算机信息系统 安全保护等级划分准则

GB/T 18336（所有部分）—2015  信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则

GB/T 25069—2010  信息安全技术 术语

GB/T 20272—2006  信息安全技术 操作系统安全技术要求

GB/T 31167—2014  信息安全技术 云计算服务安全指南

GB/T 31168—2014  信息安全技术 云计算服务安全能力要求

GB/T 32399—2015  信息安全国家标准 信息技术 云计算 参考框架

GB/T 32400—2015  信息安全国家标准 信息技术 云计算 概述和词汇

- 云安全防护技术要求

  - 物理安全

云计算基础设施物理环境应不低于国标《GB50174–2008 电子信息系统机房设计规范》B类电子信息系统机房技术要求。

  - 主机安全技术要求

    - 宿主机安全技术要求

宿主机安全技术要求包括：

- 应具备问控制措施，通过访问控制策略管理用户对宿主机资源的访问；

- 应支持用户的角色权限管理，分离用户的权限，仅授予管理用户所需的最小权限；

- 应具备宿主机登录失败处理能力，支持结束会话、限制登录次数和自动退出等防护措施；

- 应遵循服务最小化原则，关闭无关的协议端口；

- 应规范Hypervisor补丁管理，在进行补丁更新前，对补丁与现有Hypervisor的兼容性进行测试；

- Hypervisor应保证不同虚拟机之间的CPU/内存的隔离，同时可根据业务需求或安全策略进行受控共享；

- 在Hypervisor对内存进行重新分配时，应对内存完全清除；

- 对于敏感信息应保证仅能被合法的授权用户访问，不被未授权用户修改；

- 宿主机应启用日志功能，包括操作日志、网络访问日志等，日志中不能包含密码，日志信息应至少要包含用户名（或其id）、日期和时间、登录地点、事件描述信息，日志记录应至少保留6个月；

- 应能检测到虚拟机与宿主机、虚拟机与虚拟机之间的异常流量；

- 应限制虚拟机对宿主机物理资源的直接访问，防止虚拟机利用KVM/QEMU漏洞访问宿主机，应能检测到虚拟机对宿主机物理资源的异常访问，进行告警并及时处理。

    - 容器安全技术要求

容器安全技术要求包括：

- 应实现个实例之间相互隔离，互不影响，利用 namespace将容器的进程、网络、消息、文件系统、UTS和用户空间进行隔离；

- 应加强容器的访问权限管理，防止容器逃逸而获得宿主机的权限；

- 应保护在操作系统上运行的Docker容器：

  - 应针对容器相关软件系统进行安全加固；

  - 应为容器中使用的文件系统提供实时防恶意软件检测能力；

  - 应禁止在容器守护程序上执行未经授权的应用程序；

  - 应监控Docker主机对系统文件进行的意外更改；

  - 应在操作系统日志中记录可疑事件，并进行实时通知；

- 宜采用镜像扫描工具检测所有容器镜像，查找已知容器系统漏洞。

    - 虚拟机安全技术要求

虚拟机安全技术要求包括：

- 应根据业务需求对虚拟机进行备份，在故障发生后虚拟机能恢复到备份点的状态；

- 应确保虚拟机迁移过程中重要数据的保密性、完整性，防止敏感信息泄露、篡改，并防止虚拟机迁移保护机制被绕过；

- 病毒库、策略库等特征库应定期更新，需具备离线更新能力；

- 应保证当虚拟机迁移时，安全策略随其迁移；

- 应具备入侵防御能力，检查传入和传出虚拟机的通信，阻止可疑流量和报文，屏蔽已知漏洞；

- 应具备恶意软件防护功能，保护主流操作系统免受恶意软件的攻击，并产生告警；

- 宜具备完整性监控能力，跟踪对重要的虚拟机文件、文件夹进行的授权和未授权更改，产生告警。

    - 镜像安全技术要求

镜像安全技术要求包括：

- 应针对重要业务系统提供加固的操作系统镜像；

- 应具备虚拟机镜像、快照完整性校验能力，防止虚拟机镜像被恶意篡改；

- 应采取密码技术或其他技术手段防止虚拟机镜像、快照中可能存在的敏感资源被非法访问。

  - 网络安全技术要求

云平台的网络资源可以分为管理网、业务网和存储网三种。

- 管理网承载云平台各组件内服务的数据流量；

- 存储网承载集中式存储、分布式存储等存储设备的内部存储流量和对外提供存储服务的流量；

- 业务网承载应用系统的互访（业务内网）和对外提供服务（业务外网）的数据流量；

    - 管理网安全技术要求

管理网安全技术要求包括：

- 管理网应具备访问控制能力；

- 应具备网络流量监控、攻击和入侵行为检测的能力；

- 应通过运维审计系统进行远程维护，详细记录维护操作；

- a)	宜具备对恶意代码进行检测和处置的能力。

    - 业务网安全技术要求

业务网安全技术要求包括：

- 应支持云平台租户之间、租户内部业务系统之间相互隔离；

- 应提供通信线路、关键网络设备的硬件冗余，保证系统的高可用；

- 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需求；

- 应支持对云平台业务网络的非法链接检测及阻断能力；

- 应支持对恶意虚拟机的隔离能力，支持阻断恶意虚拟机与外部网络以及和其他虚拟机的通信能力；

- 应支持对云计算平台DoS 攻击防护的能力；

- 在业务网络边界应支持对 Web 应用漏洞进行检测和防护的能力；

- 应支持网络流量监控、攻击和入侵行为检测的能力；

- 应支持对恶意代码进行检测和处置的能力；

- 应支持在不同安全等级区域之间进行访问控制的能力；

- 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计：

  - 审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；

  - 审计记录应包括事件日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关信息；

  - 应能对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析；

- 应通过运维审计系统进行远程维护，详细记录维护操作；

- 针对租户间的安全网络渗透和攻击，宜具备租户之间攻击检测功能，能够溯源出内部攻击源。

    - 存储网安全技术要求

存储网安全技术要求包括：

- 应通过运维审计系统进行远程维护，详细记录维护操作；

- 应具备网络流量监控、攻击和入侵行为检测的能力；

- 应严格控制变更性运维，经过审批后才可改变连接、安装系统组件或调整配置参数，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应同步更新配置信息库；

- 存储网应保证所有与外部的连接均得到授权和批准，应定期检查违规外等网络安全策略的行为。

  - 存储安全技术要求

云平台的存储方式包括集中式存储和分布式存储。	远程维护存储设备管理应通过运维审计系统进行，操作过程应具备详细的可审计记录。

    - 集中式存储安全技术要求

集中式存储安全技术要求包括如下：

- 不同类型的数据库服务器与存储设备（磁盘阵列、SAN交换机）的链路连接，应通过zone进行隔离；

- 配置变更操作前，应进行备份，重要配置文件应设置访问控制权限。

    - 分布式存储安全技术要求

分布式存储安全技术要求包括如下：

- 应分别支持基于Target（SCSI和 iSCSI共享盘标签）和卷的ACL访问控制；

- 在文件存储方面，应支持共享文件夹权限设置：可设置只读、读写权限；

  - 平台安全技术要求

平台安全技术要求包括如下：

- 云平台和租户应职责分离，应具备收集各自控制部分审计数据的能力；

- 应保证云平台对租户系统和数据的操作可被云租户审计；

- 应为安全审计数据的汇集提供接口，并可供第三方审计；

- 云平台管理用户应被授予需要的最小权限，实现管理用户的权限分离；

- 应对应用系统的运行状况进行监测，并在发现异常时进行告警；

- 虚拟机迁移过程中应确保重要数据的完整性，并在检测到完整性受到破坏时采取必要的恢复措施；

- 虚拟机迁移过程中应确保重要数据的保密性，防止在迁移过程中的重要数据泄露；

- 应支持租户部署密钥管理解决方案，确保租户自行实现数据的加解密过程；

- 应对网络策略控制器和网络设备（或设备代理）之间网络通信进行加密；

- 应支持虚拟机的安全策略随虚拟机的迁移而迁移；

- 应具备租户对云平台提供的镜像文件模板进行加固的能力；

- 应具备租户镜像文件、快照文件访问控制能力，其他租户或者云平台管理员非授权不能访问；

- 应支持租户虚拟机镜像文件、快照文件完整性保护能力；

- 应确保租户删除业务应用数据时，将云存储中所有副本删除；

- 应支持镜像文件的安全传输能力；

- 应支持虚拟机所使用的内存、存储空间回收时完全清除的能力。

    - 云平台组件安全技术要求

云平台组件安全技术要求包括如下：

- 应启用分布式服务总线、消息总线、云服务中心、云操作系统的各项日志记录功能，所有基于控制台的人为运维操作都应有审计日志记录，日志保存周期不得低于6个月；

- 分布式服务总线应启用微服务注册认证功能，禁止使用默认账户与口令；

- 消息服务总线应启用消息传输的完整性校验功能；

- 分布式服务总线、消息总线的链路加密、认证、授权等功能，均应满足国密算法要求；

    - 组件间通信认证技术要求

组件间通信认证技术要求包括如下：

- 应对服务API接口和数据库的数据输入和输出进行常规的完整性校验（即：一致性和编辑检查），以防止人为或系统性的处理错误、数据损坏或误用；

- 应支持服务API 调用前进行用户鉴别和鉴权的能力；

- 应支持涉及租户资源操作的服务API 调用前验证租户凭证的能力；

- 应支持用户调用服务API 的访问控制能力；

- 应支持服务API 接口的防范重放、代码注入、DoS/DDoS等攻击能力；

- 应支持服务API 接口安全传输能力；

- 应支持服务API 接口过载保护能力；

- 应支持服务API 的调用日志记录能力；

- 应启用组件间通讯认证机制，并修改默认密码，更换默认证书。

    - 云平台安全服务技术要求

云平台安全服务应至少包含但不限于以下安全防护服务：

- 漏洞扫描技术服务

- 云运维审计系统技术服务

- 虚拟机防护技术服务

- 云WAF服务技术服务

- 云环境安全态势感知技术服务

- 虚拟网络环境IPS技术服务

- 虚拟网络出入站威胁和失陷检测技术服务

- 威胁情报共享技术服务

- 容器内核加固服务

- 双因子认证技术服务

- 数据脱敏服务技术服务

- 数据加密服务技术服务

- 数据完整性校验技术服务

- CA认证服务技术服务

- 数据签名验证服务技术服务

- 密钥管理技术服务

- 云上应用安全防护技术要求

  - 基础防护要求

基础防护要求如下：

- 应支持网络高可用性部署，在系统出现部分故障时，自动将业务转离受影响系统的能力；

- 应用系统上线前应经过安全加固与安全扫描检查；

- 应对业务系统的运行过程进行监控，详细记录系统运行过程中网络通信、资源请求、使用等信息，并进行审计；

- 应支持绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图，并能对虚拟化网络资源、网络拓扑进行实时更新和集中监控；

- 应能检测虚拟机之间的资源隔离失效，并进行告警；

- 应能检测非授权新建虚拟机或者重新启用虚拟机，并进行告警；

- 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序；

- 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；

- 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制；

- 应具备安全审计能力，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计：

- 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；

- 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；

- 应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。

- 部署在公共服务云的应用系统应具备DDoS防护能力；

- 应用系统在上线部署时，宜建立服务最小化配置基线，通过上线试运行进行验证。

  - 账户与权限安全技术要求

账户与权限安全技术要求如下：

- 应支持对内部管理网络远程管理时特权命令进行限制的能力；

- 不同安全等级区域之间通信时应采用认证与鉴权机制；

- 等保三级应用系统应自建或使用云平台提供的基于国密算法的服务，对进程间通讯、模块间业务调用、数据交换进行双向身份认证和完整性签验；

- 应对登录的账户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；

- 应用系统管理员登录宜采用两种或两种以上组合的鉴别技术进行身份鉴别。

  - 访问控制安全技术要求

访问控制安全技术要求如下：

- 应支持系统管理员登录管理网络的访问控制的能力；

- 应支持划分为不同的网络区域，以及不同区域之间逻辑隔离的能力；

- 应支持云平台的管理网络与应用系统业务网络逻辑隔离的能力；

- 应支持对管理网络最大流量及单用户网络连接数进行限制的能力；

- 业务应用应根据自身等保级别部署在相应的安全域内，不应在不同等保级别的安全域间迁移；

- 应具备通过堡垒主机维护业务应用系统，应配置访问控制策略，规定主机、数据库和网络设备对文件、命令、数据库表、数据库字段的访问权限。

  - 入侵检测和防护安全技术要求

入侵检测和防护安全技术要求如下：

- 应具备对网络边界进行流量监控、攻击和入侵检测的能力；

- 应具备检测攻击行为的能力，记录攻击源、攻击类型、攻击目标、攻击时间等要素，在发生攻击事件时可以及时提供告警；

- 应能够检测恶意代码感染及在虚拟机间蔓延的情况，并进行告警；

- 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求；

- 应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警功能。

- 数据安全防护技术要求

数据安全防护技术要求如下：

- 云租户应在本地保存其业务数据的备份；

- 应提供查询云租户数据及备份存储位置的方式；

- 应保证不同云租户的审计数据隔离存放；

- 应为租户的业务系统及数据提供迁移技术手段，并协助完成迁移过程；

- 在资源回收、虚机重新分配、虚拟机迁移时，应支持租户虚拟化存储数据完全清除的能力；

- 应用系统重要配置文件或数据文件，宜采用自建或云平台提供的数据加密服务，通过国密算法进行加密；

- 云平台应具备数据加密服务能力，为租户提供文件、数据库重要字段加密能力，加密算法应符合国家商用密码相关标准要求；

- 云平台自身重要数据与部署在云环境中的业务应用的重要数据，均应定期备份；

- 各类云服务与业务应用中对外发布的数据，均应经过脱敏处理后进行发布。

_________________________________